PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY 11–PÓŁKOWY Z WYPOSAŻENIEM I PODSTAWĄ POD PIEC

Przeznaczenie:

Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy:

  - gotowanie w parze w temperaturze (30-130 °C) z gwarantowanym nasyceniem pary,

  - pieczenie w temperaturze (30-250°C) ze zoptymalizowanym
przenoszeniem ciepła

  - kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze (30-250 °C) z automatycznym dostosowaniem wilgoci.

  - podgrzewanie i regeneracja potraw,

  - pieczenie z sondą.

Właściwości techniczne:

  - jednorazowy wsad minimum 11 pojemników 1/1 GN,

  - moc znamionowa elektryczna 17.1-20,5 kW,

  - Zabezpieczenie elektryczne (wymagane) 32 A

  - zasilanie: 3N-380-400V 50/60Hz

Wymagania technologiczne pracy:

  - Wprowadzanie do pamięci minimum 399 programów (profili)

  - Wyposażony w funkcję: regulacji temperatury do min. 250 oC i wilgotności do 100%,

  - Wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym.

  - Jednoczesne zarządzanie załadunkiem dla różnych
produktów

  - Elektroniczna diagnoza usterek – system serwisowo diagnostyczny umożliwiający wyświetlanie błędów na wyświetlaczu.

  - W pełni zautomatyzowany system czyszczenia mycia i czyszczenia komory pieca uzależniony od stopnia zabrudzenia pieca.

  - Led-owe oświetlenie komory pieca.

  - Bojlerowy lub natryskowy system wytwarzania pary.

  - Wymiary pieca 875x792x1058 +/- 10%

  - Odległość pomiędzy prowadnicami minimum 67-70 mm

  - Wanna ociekowa skroplin drzwi.

  - Dotykowy panel full touch

  - Menu w języku polskim.

  - Zintegrowana książka kucharska z 7 kategoriami.

  - Możliwość podłączenia z komputerem i zainstalowania nowego oprogramowania oraz zapisania danych HACCP do pamięci zewnętrznej.

  - Potrójna szyba drzwi.

  - Prysznic myjący komorę pieca (opcja)

  - Wielopunktowy czujnik do mierzenia temperatury rdzenia.

  - Konstrukcja pieca powinna gwarantować bezpieczną obsługę dla personelu, szczególnie pod względem zabezpieczenia przed poparzeniem się gorącą parą powstającą w procesach technologicznych przygotowywania potraw.

  - Kable zasilające, przewody przyłączeniowe wodę o długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalane indywidualnie w miejscu montażu.

  - Nogi urządzenia regulowane w zakresie od 120 do 160 mm

  - Maksymalne zużycie wody 0,6L na min

Wyposażenie dodatkowe:

1. Pojemniki GN z uchwytami chowanymi:

a) 1/1 GN h- 20mm			- 6 szt. (grubość min. 0,70 mm),

b) 1/1 GN h- 40mm			- 5 szt. (grubość min. 0,65 mm),

c) 1/1 GN h- 65mm			- 5 szt. (grubość min. 0,65 mm),

f) 1/1 GN 100 perforowany 	- 3 szt.

2. Materiały eksploatacyjne - zestaw zapasu środków do mycia i konserwacji pieca:

a) minimum 10L środka do mycia pieca;

b) minimum 10L środka do nabłyszczania pieca;

Wyposażenie dodatkowe pozostałe:

1. Uzdatniacz na minimum 4000L wody z cyfrowy licznikiem wody  sztuk 1

Szerokość (mm), 214 Wysokość (mm) 530 Waga (kg) 10,2

Temperatura wody max. (°C) 40

Ciśnienie robocze 0,5 – 6,0

Ilość uzdatnionej wody (l) max 8000

Średnica przyłącza 1 ¾

2. Podstawa pod piec h-600mm z prowadnicami na pojemniki GN 1/1

Wymagania dodatkowe:

  - Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej gwarancji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

  - Pełna dokumentacja w języku polskim:

  - Okres gwarancji: 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.

  - Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.

  - Do oferty należy dołączyć katalog lub kartę katalogową z oferowanym modelem urządzenia. Dokument ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych i wymagania co do montażu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym 
a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).